УДК 664.6

Конструирование безглютеновых мучных кондитерских изделий

Усманова Д.М., магистрант 3 курса направления «Продукты питания из растительного сырья», Филиппова Е.В., канд. техн. наук, Куракина А.Н., канд. техн. наук, Красина И.Б., д-р техн. наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный технологический университет» (Краснодар)

Реферат: Исследована возможность применения кукурузной муки в производстве бисквитного полуфабриката, установлены оптимальные дозировки, проведен анализ качества полученного бисквита. Данные эксперимента показали, что разработанное изделие позволяюет расширить ассортимент мучных безглютеновых изделий, не уступающих по пищевой, энергетической ценности и потребительским свойствам традиционным бисквитам.

Ключевые слова: бисквитный полуфабрикат, целиакия, мучные кондитерские изделия, кукурузная мука.

Summary. The possibility of using corn flour in the production of semi-finished biscuit has been Investigated, the optimal dosages have been established, the quality of the resulting biscuit has been analyzed. The experimental data showed that the developed product allows to expand the range of gluten-free flour products that are not inferior in food, energy value and consumer properties to traditional biscuits.

Keywords: biscuit semi-finished product, celiac disease, flour confectionery products, corn flour.

Введение. Разработка и внедрение на российский рынок безглютеновой продукции являются актуальными и своевременными. В связи с этим перед пищевой промышленностью стоит задача по разработке рецептур и технологий продуктов питания для людей, страдающих целеакией.

Целиакия – вид пищевой аллергии, которая является неспособностью организма переработать глютен – белок, нехарактерный для пшеницы. Это генетическое заболевание, при котором больные используют безглютеновую диету, выводящую из рациона употребление хлеба, макаронных и мучных кондитерских изделий, которые включены в питание здорового населения.

Несмотря на то, что сегодня наблюдается большой спрос на безглютеновую продукцию, отечественный ассортимент каких продуктов практически отсутствует. Пред хлебопекарной промышленностью стоит проблема выпуска подобного продукта надлежащего качества, поскольку глютен играет немаловажную роль в производстве выпечки, печенья, тортов, пирожных и, конечно, хлеба, так как глютен помогает связывать воду, что влияет на срок годности продукта. Это важное свойство, которое необходимо компенсировать при замене ингредиентов, содержащих глютен.

Глютен (клейковина) представляет собой композит белка, и именно эти белки в пшеничной муке делают тесто эластичным и задерживают газ внутри хлебобулочных изделий, обеспечивая их легкую и воздушную структуру. Глютен играет менее важную структурную роль в бисквитах, следовательно в производстве бисквитного полуфабриката глютеносодержащую муку заменить проще [1].

Кукурузная мука – экономически и энергетически выгодное сырье универсального использования. Данное сырье применяется в кулинарии преимущественно для приготовления каши, запеканок, печенья, а также национальных блюд отдельных регионов. Технологические и физико-химические свойства кукурузной муки позволяют ее использовать для приготовления мучных кондитерских и кулинарных изделий, в частности и в производстве бисквитных полуфабрикатов [2].

Объекты и методы исследования.

Объектом данного исследования являлся бисквитный полуфабрикат, представляющий собой пышный полуфабрикат с мелкопористым эластичным мякишем, получаемый путем сбивания яйцепродуктов с сахаром, перемешиванием полученной массы с мукой и последующей выпечкой полученного теста.

В ходе эксперимента пшеничную муку полностью заменяли кукурузной. В качестве контрольного образца готовили бисквит «Основной» [3]. Подбор оптимальной дозировки кукурузной муки осуществляли органолептически с применением метода предпочтений, по весомости ряда показателей: объему, пористости, эластичности, влажности, вкусу, аромату, цвету, состоянию корочки.

Для объективности оценки дополнительно были введены такие критерии как: полнота вкуса; наличие послевкусия, несвойственного изделию. Для удобства оценки руководствовались разработанной шкалой критериев оценки.

Вырабатываемый бисквитный полуфабрикат имел легкую, пышную, эластичную структуру мякиша; при легком надавливании сжимался, при снятии усилия легко восстанавливал структуру. Корочка хорошо выпеченного бисквита была тонкой, гладкой, имела золотисто-желтый с коричневым оттенком цвет. Пористость мякиша была равномерной, без пустот. Цвет желтоватый, вкус и аромат – соответствующие данному изделию, без постороннего привкуса и запаха.

Разработанный бисквит имел более нежный аромат и вкус с приятным оттенком, отсутствием специфического привкуса яиц, по сравнению с контрольным образцом [4].

Органолептическая оценка бисквита проведена по ГОСТ 31986-2012 [5]. Толщину пласта выпеченного полуфабриката определяли по ГОСТ 5897-90 [6].

Обсуждение результатов. Органолептическая оценка бисквитных изделий, изготовленных со 100%-ной заменой пшеничной муки на кукурузную, подтвердила целесообразность применения данного сырья. По внешнему виду изделия не отличались от контрольного образца, имели правильную форму, без трещин и впадин, корочка имела свойственный данному изделию цвет. Высота бисквитного пласта, приготовленного с кукурузной мукой, была на 10 % больше, чем контрольный образец. При разрезе отмечена пористая, пышная структура с равномерно распределенными воздушными пузырьками. Вкус и запах – приятные, сладкие. Ощущается легкий аромат кукурузной муки и желтоватый оттенок, придающие дополнительную привлекательность полуфабрикату.

Выводы. Наиболее естественным и доступным способом расширения ассортимента бисквитов, оптимизации состава и повышения качества является рациональное комбинирование различных видов муки. Кукурузная мука является одним из перспективных видов сырья для производства безглютеновых мучных кондитерских изделий.

Рост объемов промышленного производства с использованием кукурузной муки дает возможность не только воспользоваться ее полезными свойствами, но и увеличить ассортимент продуктов специального назначения.

Литературы

1. Демски С. Безглютеновые продукты: новые возможности или новые проблемы? // Кондитерская сфера №5 (67) 2016 с. 10-12

2. Мячикова Е.А., Мячикова О.А. Кукурузная мука как альтернативное сырье в производстве песочных изделий // Материалы 5-й Международной молодежной научной конференции «Будущее науки – 2017» . 2017. Т.3. С.146-149.

3. Сборник рецептур мучных и кондитерских изделий. – М.: Экономика, 2003. – 295 с.

4. Усманова Д.М., Филиппова Е.В., Красина И.Б., Куракина А.Н. Оптимизация состава бисквитного полуфабриката с применением нетрадиционного растительного сырья / Сборник статей VIII Международной научно-технической конференции, посвященной 90-летию технологического факультета ВГУИТ, 2019. С. 126-129.

5. ГОСТ 31986-2012 Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания.

6. ГОСТ 5897-90 Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей.